（別添４）

【登記所送付地図（地籍フォーマット2000形式の電子データ）の作成要領】

［趣旨］

用地測量の成果を国土調査法第19条第５項に基づいて地籍調査と同等以上のものとして指定し、その後、登記所の備え付け図面を差し替えることとしている。指定を受けようとする用地測量の成果は、用地取得に伴う分筆前の筆や地番等を表示した地図（用地実測図）であり、効率的に登記所の図面を差し替えられるように当該地図の電子データ（地籍フォーマット2000形式）も作成する。

入力項目及び留意事項

１．管轄登記所との事前調整

地籍フォーマット2000各情報ファイルの作成にあたり、管轄登記所に対して事前に情報提供を行い、筆属性コードの共有等十分に連携を図ること。

- 各情報ファイルのデータ項目と入力必須項目

地籍フォーマット2000の各情報ファイルのデータ項目の内、「別表」入力必須項目について情報の入力を行う。なお各情報ファイルの入力は「地籍フォーマット2000の手引き」、「「数値地籍情報の記録形式等について」の制定について（平成14年3月14日国土国第595号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知）最終改正：平成24年3月21日国土籍第553号」等を準用して行う。

３．入力点検

地籍フォーマット2000の様式に基づき正しく記録されているか検証を行う。

※各測量計算ソフト内蔵の検証機能による検証又は「地籍フォーマット2000フォーマットチェッカー」を活用した検証。

「地籍フォーマット2000フォーマットチェッカー」ダウンロードページ

http://www.tiseki.or.jp/download/info_02.html

社団法人　日本国土調査測量協会ダウンロードページ