（様式　７）　　煙火製造施設点検表

| 製造所の付近にある保安物件の名称 |  |  | 当該保安物件から最短距離にある危険工室等 |  | 保安距離及び当該保安物件までの距離 | 土堤・簡易土堤又は防爆壁の別 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一種 |  |  | 爆発 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 発火 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 一時置場 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
| 第二種 |  |  | 爆発 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 発火 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 一時置場 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
| 第三種 |  | (事業用・非事業) | 爆発 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 発火 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 一時置場 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
| 第四種 |  | (事業用・非事業) | 爆発 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 発火 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
|  |  |  | 一時置場 | ・ kg | ｍ・ ｍ |  | 適・否 |
| 検査項目 |  |  | 検 査 内 容 |  |  | 補正・補修事項 | 判 定 |
| 標識 |  |  | 製造所入口付近の見易い場所に掲げてあるか。 |  |  |  | 適・否 |
| 掲示板 |  |  | 避難方法、消火活動等は明記されているか。 |  |  |  | 適・否 |
| 境界柵 |  |  | 危険区域の周囲に、無用者が容易に立ち入れないように設けてあるか。 |  |  |  | 適・否 |
| 警戒札 |  |  | 危険区域の入口、無危険区域及び製造所との境界の必要な箇所か。また、見易い場所であるか。 |  |  |  | 適・否 |
| 防火用空地 |  |  | 森林内は境界柵沿いに巾2m以上維持されているか。 |  |  |  | 適・否 |
| 危険区域内 | 施設 |  | 作業上やむを得ないものか。また、必要としなくなったものではないか。 |  |  |  | 適・否 |
|  | 気かん室 |  | 固定燃料を使用していないか。 |  |  |  | 適・否 |
|  | 保安間隔 |  | 停滞量に応じた距離は維持されているか。 |  |  |  | 適・否 |
|  | 爆発の危険工室 |  | 構造、材料は火焔、爆発に対して維持されているか。 |  |  |  | 適・否 |
|  | 一時置場 |  | 煙火の種類、停滞量により避雷装置を要するものではないか。 |  |  |  | 適・否 |
|  | 発火の危険工室 |  | 耐火構造は維持され、防火壁を要するものではないか。 |  |  |  | 適・否 |
| 土堤 |  |  | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  | 適・否 |
| 簡易土堤 |  |  | 〃 |  |  |  | 適・否 |
| 防爆壁 |  |  | 位置、構造、材質等の基準は維持されているか。 |  |  |  | 適・否 |
| 防火壁 |  |  | 延焼を防止できる構造は維持されているか。 |  |  |  | 適・否 |

| 検査項目 |  |  | 検査内容 |  | 補正・補修項目 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延焼遮断装置 |  |  | 常緑樹に枯れ等の異常はないか。 |  |  | 適・否 |
| 避雷装置 |  |  | 別紙点検表のとおり |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | 貯水池等の水量、消火栓の機能は正常に作動するか。 |  |  | 適・否 |
| 危 険 工 室 | 放爆式構造 |  | 構造、厚さ、屋根、放爆面等の基準は維持されているか。 |  |  | 適・否 |
|  | 扉 |  | 外側に開き、避難し易いか。金具には鉄と摩擦しない様真ちゅう等が使用されているか。 |  |  | 適・否 |
|  | 窓 |  | ガラスは不透明のものを使用しているか。 |  |  | 適・否 |
|  | 内面 |  | 土砂類のはく落、飛散を防ぐ構造に異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 床面 |  | 鉄類は表れていないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 原動機 |  | 設置は隔壁で完全に仕切られた別室であるか。 |  |  | 適・否 |
|  | 機械器具 |  | 確実に固定され、動揺、部品の脱落、腐食のないよう管理されているか。 |  |  | 適・否 |
|  | 照明設備 |  | 電燈の安全な防護措置に異常はないか。また、室内に電動線の表れはないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 機械設備 |  | 金属部の接地に異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 火薬類の粉塵が飛散する設備 |  | カバー等の防止措置に異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 加圧設備 |  | ストッパー、圧力計の作動に異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 乾燥設備 |  | 温度測定措置は正常に作動するか。 |  |  | 適・否 |
|  | 加温措置 |  | 火薬類の侵入しない措置に異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 静電気の発生する設備 |  | 帯電防止剤等の静電気除去措置に異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 掲示板 |  | 火薬類の種類､停滞量､原料の種類､存置量､定員､取扱心得等は明記されているか。 |  |  | 適・否 |
|  | 入口 |  | 静電気除去設備に異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  | 火薬類の飛散に対する措置 |  | 天井､内壁に隙間はなく、水洗に耐え､表面は滑らかになっているか。 |  |  | 適・否 |
| 普通木造建築物 |  |  | 危険工室に面している場合の耐火措置は良いか。 |  |  | 適・否 |
| 日乾場 |  |  | 乾燥台の高さは良いか。また､放冷設備を要するものではないか。 |  |  | 適・否 |
| 廃薬焼却場 |  |  | 周囲の樹木雑草等は伐採してあるか。 |  |  | 適・否 |
| 原料薬品貯蔵所 |  |  |  |  |  | 適・否 |
| 運搬 |  | 容器 | 収納物に合った材料を使用しているか。また、蓋の取り付けに異常はないか。 |  |  | 適・否 |
|  |  | 手押車 | ゴム車輪等で衝撃を緩和できる構造か。 |  |  | 適・否 |
|  |  | 通路 | 路面は平坦であるか。 |  |  | 適・否 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名 |  |  |  |  |  |  |