（様式　８）　　　　１級火薬庫点検表（　　　号庫～　　　　号庫）

| 火薬庫の附近にある保安物件の名称 |  | 当該保安物件から最短距離にある火薬庫 |  | 保安距離及び当該保安物件までの距離 | 土堤高５／４又は 事業用施設の別 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１種 |  | 号庫・ トン |  | ｍ・ ｍ |  |  | 適・否 |
| 第２種 |  | 号庫・ トン |  | ｍ・ ｍ |  |  | 適・否 |
| 第３種 |  | 号庫・ トン |  | ｍ・ ｍ |  |  | 適・否 |
| 第４種 |  | 号庫・ トン |  | ｍ・ ｍ |  |  | 適・否 |
| 検査項目 |  | 検 査 内 容 |  |  |  | 補正・補修事項 | 判定 |
| 位置 |  | 湿地ではないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 構造 |  | 基準は維持され、排水は良いか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 壁 |  | 構造、厚さの基準は維持されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 入口の二重扉 |  | 耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 盗難防止措置 |  | 内扉と外扉に取付けた錠は基準に適合するか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 窓 |  | 鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 床下の通気孔 |  | 金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 内面 |  | 板張り、床面に鉄類は表れていないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 天井、両妻の換気口 |  | 金網張りに腐食等の異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 屋根 |  | 不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 避雷装置 |  | 別紙点検表のとおり。 |  |  |  |  |  |
| 土堤 |  | こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 防火用空地 |  | 境界沿いに巾2ｍ以上確保されているか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 防火設備 |  | 貯水槽等の位置、数量は良いか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 警戒設備 |  | 境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 警鳴装置 |  | 別紙点検表のとおり。 |  |  |  |  |  |
| 天井裏 |  | 盗難防止の金網張りに異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 庫内暖房設備 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 庫内照明設備 |  | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 |  |  |  |  | 適・否 |
| 外部点燈装置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| 検査を指揮監督した保安責任者による記名 |  |  |  |  |  |  |  |